XX MEGA SUPPLIES

員工作業手冊

整合管理系統 — ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 · R2v3
標準作業流程圖、管制表單與逐名冊工作指導

| 文件編號 | OPS-MAN-001-TC |
| --- | --- |
| 版次 | A — 繁體中文初版（含 SOP 流程圖與 IMS 文件對照） |
| 發行日期 | 2026-08-17 |
| 適用對象 | XX MEGA SUPPLIES 全體使用 NexaCrew 營運工作區之員工 |
| 平台 | NexaCrew v1.54.0+ |
| 文件等級 | 內部 — 管制文件 |
| 涵蓋名冊數 | 62 |
| SOP 依據文件庫 | IMS 文件與表單庫（Desktop\ISO）— OP-001…008、WM-CHR-001、IM-001、R2v3 Core 1–10、附錄 A/B/C、MFI-001 |
| 文件主辦 | 品質／營運管理部 |
| 審查週期 | 每年一次，或於任何流程／軟體變更時 |

1. 前言

本手冊為 XX MEGA SUPPLIES 全體員工於 NexaCrew 營運工作區記錄營運資訊之唯一權威工作指導。第 4 章載有各項標準作業流程（SOP）流程圖，逐步標明每個作業階段必須填寫之管制表單；第 6 章起為各名冊之逐欄位完整填寫說明。

每筆記錄均為整合管理系統之管制記錄（ISO 9001:2015 §7.5、ISO 14001:2015 §7.5、ISO 45001:2018 §7.5、R2v3）。記錄具可歸責性（附有您的姓名與人臉驗證）、含時間戳記、具防竄改性並受稽核。正確、及時、誠實之記錄為聘僱條件之一。

1.1 基本守則

事件發生當下即於現場工作站記錄。下班前補打整批資料視為不合格。

嚴禁猜寫編號。批號、資產編號與序號必須來自前段名冊或實體標籤 — 可掃描時務必掃描。

下拉選單中的分流選項（如「送資料安全」）一經選取，系統即自動建立後續記錄 — 切勿再手動重複建立。

標示 * 之欄位為必填；未填妥無法送出。

每次送出均須經人臉驗證。嚴禁代他人送出記錄。

填錯以修訂（✎）更正，不得隱匿。名冊即正式記錄 — 禁止另行紙本作業。

對資料媒體、重點物料或安全有疑慮時：停止作業、選擇保守選項、立即上報。

2. 系統登入與帳號

以工作站瀏覽器開啟公司伺服器（已加入書籤；一般為 http://<伺服器>:8600），使用 HR 到職時核發之個人帳號登入。

您的帳號僅顯示本公司之營運與資料。若畫面空白或異常，請立即回報 — 切勿於其他公司之名冊作業。

軟體更新後請按一次 Ctrl+F5 強制重新整理。

送出任何記錄時，工作站攝影機將擷取您的人臉 — 此舉證明記錄出自本人，是對您的保護。攝影機被遮蔽將無法送出；嚴禁規避。

識別證與 QR：到職時核發；用於打卡機打卡。遺失須立即通報 HR（舊 QR 立即失效）。

3. 營運工作區導覽

左側導覽：名冊依類別分組（A · 收貨、B · 資產管制…）。徽章顯示未結案件數。

工具列：➕ 新增記錄 · 🔎 逐欄篩選 · 狀態頁籤 · 全域搜尋 · 🖥 工作站連結（主管用）。

特殊檢視：🗺️ 庫存地圖（儲位 — 所有儲位欄位必須使用地圖代碼）、🌊 流程看板（在製狀況）、📜 營運日誌（稽核軌跡；可經聊天以任何語言查詢）。

記錄生命週期：➕ 新增 → 填寫欄位 → 送出（人臉驗證；系統自動串接並彈出提示）→ ✎ 附原因修訂 → 更新狀態 → 結案。

4. 標準作業流程圖 — 何時填寫哪張表單

下列流程圖依據公司管制 SOP 文件（IMS 文件庫）與 MFI-001 表單總索引繪製。方框為作業步驟；框內 📋 行即該步驟必須填寫之管制表單（平台名冊採用相同 FRM 編號）。圖下之 ↳ 為決策分支與系統自動串接。

SOP-A — 進貨設備收貨流程

1. 貨車抵達 — 確認貨物綁紮牢固且無損壞 📋 FRM-REC-001 / FRM-REC-002

▼

2. 編派管制批號（Lot No.）；清點棧板數並過磅 📋 FRM-REC-001

▼

3. 篩查資料儲存媒體與重點物料（FM） 📋 FRM-REC-001

▼

4. 批次分流（資產管制／拆解／FM 儲存／資料安全） 📋 FRM-REC-001

↳ 貨損或未綁紮 → 填 FRM-REC-003 進貨損壞報告，系統自動建立不合格品記錄（FRM-QC-002）。

↳ 含資料媒體選「yes」→ 系統自動建立資料安全日誌（FRM-HDD-SEC-001）— 切勿手動重複建立。

↳ 含重點物料 → 系統自動建立 FM 庫存記錄（FRM-R2-FM-001）。

↳ 客戶退貨 → 填 FRM-REC-004 客戶退貨收貨表。

依據文件：OP receiving practice · R2v3 Core 5/6 · MFI-001 §A

SOP-B — 資產登錄與移動流程

1. 逐台登錄：資產編號、廠牌型號、序號、狀況等級 📋 FRM-AST-INV-001

▼

2. 於機台貼上資產標籤 📋 FRM-AST-INV-002

▼

3. 上架 — 記錄倉圖儲位（排-格-層） 📋 FRM-AST-INV-001

▼

4. 其後每次移動／調整均須記錄 📋 FRM-AST-INV-003 / FRM-AST-INV-004

↳ 儲位必須由庫存地圖選取 — 手打儲位視為稽核缺失。

依據文件：R2v3 Core 5 Tracking Throughput · MFI-001 §B

SOP-C — Chromebook 測試、維修、清潔與最終品檢（兩階段）

1. 測試前安全檢查（ESD、電池膨脹、液損）＋清潔前損傷檢查 📋 FRM-CHR-TEST-001

▼

2. 功能測試清單（鍵盤、螢幕、Wi-Fi、電池…）；必要時燒機 📋 FRM-CHR-TEST-002 / FRM-CHR-TEST-003

▼

3. 維修與零件更換；Powerwash 重置；確認 AUE 與企業註冊鎖定 📋 FRM-CHR-TEST-001

▼

4. 完成資料抹除並留存證明 📋 WIPE-004 / FRM-DATA-WIPE-006

▼

5. 清潔與外觀整理；評定外觀等級 📋 FRM-CHR-TEST-004

▼

6. 最終品檢（由獨立檢驗員執行，不得為維修／清潔本人）→ 放行 📋 FRM-QC-001 / FRM-CHR-TEST-005

↳ 企業鎖定或無法開機 → 轉零件拆用（FRM-SPARE-001）；拆用完畢之殘體 → 回收入場（FRM-RCY-001）。

↳ 最終品檢不合格 → 系統自動建立不合格品報告（FRM-QC-002）；依 SOP-H 處置。

↳ 再使用分類與仿冒品檢查依 R2v3 Core 6：FRM-REU-001／FRM-REU-002。

依據文件：WM-CHR-001 Worker Manual · R2v3 App. C · MFI-001 §C/§J

SOP-D — 桌機拆解與物料分類流程

1. 拆解機台；優先取出資料儲存媒體 📋 FRM-DTK-DIS-001

▼

2. 取出之媒體 → 上鎖容器 → 資料安全日誌 📋 FRM-HDD-SEC-001 (auto)

▼

3. 物料分類（金屬、塑料、電路板、FM） 📋 FRM-DTK-DIS-002

▼

4. 檢驗可再用零件；記錄廢料 📋 FRM-DTK-DIS-003 / FRM-DTK-DIS-004

↳ 電路板等重點物料僅能進入指定 FM 儲區 — 嚴禁混入一般廢棄物（R2v3 Core 8）。

依據文件：MFI-001 §D · R2v3 Core 6

SOP-E — 資料安全與委外抹除監管鏈流程

1. 任何資料儲存裝置於發現當下（收貨／拆解／退貨）即登入安全日誌 📋 FRM-HDD-SEC-001

▼

2. 存放上鎖籠區；進出逐次登記；定期檢查鎖具 📋 FRM-HDD-SEC-002 / FRM-HDD-SEC-003

▼

3. 以監管鏈與出貨清單移交抹除承包商 📋 FRM-DATA-WIPE-001/002/003

▼

4. 查核承包商證書；留存抹除紀錄 📋 FRM-DATA-WIPE-004 / FRM-DATA-WIPE-006

↳ 媒體遺失 → 立即停止作業並上報 → 填 FRM-HDD-SEC-004 媒體遺失調查報告。

↳ 抹除異常 → 填 FRM-DATA-WIPE-005 異常報告。

依據文件：R2v3 Core 7 · App. B · MFI-001 §E/§F · DV-002

SOP-F — 重點物料（FM）管理流程

1. FM 於收受或產生時登入庫存（電池／CRT／電路板／含汞LCD／太陽能板） 📋 FRM-R2-FM-001

▼

2. 存放指定 FM 儲區；依物料類別定期檢查 📋 FRM-R2-FM-002…006

▼

3. 僅可出貨予經查核之下游承包商（R2v3 附錄A 責任鏈） 📋 FRM-R2-FM-007

▼

4. 追蹤下游承包商符合性 📋 FRM-R2-FM-008 / DV-001

↳ 電池膨脹／損壞：立即隔離並通知環安（OP-001 電池回收作業程序）。

↳ 作業依據：OP-001 電池 · OP-002 CRT · OP-003 電路板 · OP-004 含汞LCD · OP-005 太陽能模組。

依據文件：OP-001…OP-005 SOPs · R2v3 Core 8 · MFI-001 §G

SOP-G — 倉儲維護與出貨流程

1. 每日倉庫與管制區巡檢（管制區禁用堆高機 — OP-006） 📋 FRM-WHS-001/002/003

▼

2. 清潔、溫度與蟲害紀錄；交班前整理（OP-007） 📋 FRM-WHS-004/005/006

▼

3. 包裝出貨；完成包裝檢查表 📋 FRM-SHP-002

▼

4. 出貨檢驗 → 出貨紀錄 → 承運人放行 📋 FRM-SHP-003 / FRM-SHP-001 / FRM-SHP-004

↳ FM 出貨須另附 FRM-R2-FM-007 出貨清單（SOP-F）。

依據文件：OP-006/OP-007 · R2v3 Core 9/10 · MFI-001 §H/§I

SOP-H — 不合格品、客訴與矯正預防措施流程

1. 發現不合格品（品檢退回、損壞、程序偏離）→ 圍堵並隔離 📋 FRM-QC-002

▼

2. 接獲客訴 → 登錄並關聯 📋 FRM-QC-003

▼

3. 根因分析 → 矯正措施申請 📋 FRM-QC-004 (CAR)

▼

4. 必要時提出預防措施；驗證有效性；提報管理審查 📋 FRM-QC-005 / FRM-QC-009

↳ FRM-QC-002 記錄處置方式：重工／轉零件（FRM-SPARE-001）／回收（FRM-RCY-001）。

依據文件：IM-001 Nonconformity & Corrective Action · ISO 9001 §8.7/§10.2

SOP-I — 安全事故與緊急應變流程

1. 發現危害 → 立即通報 📋 FRM-SAF-001 / FRM-SAF-007

▼

2. 人員受傷：先急救，再記錄處置 📋 FRM-SAF-005

▼

3. 主管進行事故調查 📋 FRM-SAF-006

▼

4. 更新風險評估；演練留存紀錄 📋 FRM-SAF-002 / FRM-SAF-008

↳ 重大傷害／緊急事件：先依 OP-008 通報鏈處置 — 人員安全優先，表單其次。

↳ 日常預防：FRM-SAF-003 安全巡檢 · FRM-SAF-004 PPE 檢查 · FRM-SAF-009 廠區整潔 · FRM-SAF-010 訪客登記。

依據文件：OP-008 Emergency Response · ISO 45001 · MFI-001 §L

SOP-J — 員工到職與訓練流程

1. 平台 HR 到職登錄（帳號＋識別證＋人臉建檔）— 多公司伺服器須選定所屬公司 📋 員工到職登錄（HR 名冊）

▼

2. 第一天完成到職導引檢查表 📋 FRM-HR-003

▼

3. 完成崗位訓練並記錄；進行職能評估 📋 FRM-HR-001 / FRM-HR-002

▼

4. 維護年度訓練矩陣；簽署政策確認書 📋 FRM-HR-004 / FRM-HR-005

↳ 行為、出勤與紀律依 LD-004／LD-005；爭議處理依 LD-002。

依據文件：LD-004/LD-005 · MFI-001 §M · ISO 9001 §7.2

5. SOP 依據文件庫（Desktop\ISO）

下列管制文件為第 4 章流程圖之依據，保存於 IMS 文件／表單庫中；完整程序條文請查閱原文件。本手冊為日常執行之摘要 — 如有歧異，以 SOP 原文件為準。

| 文件 | 規範內容 | 對應流程 |
| --- | --- | --- |
| OP-001…OP-005 | 電池／CRT／電路板／含汞LCD／太陽能模組 回收作業程序 | SOP-F |
| OP-006 | 管制區作業程序（禁用堆高機） | SOP-G |
| OP-007 | 廠區整潔與交班清理 | SOP-G |
| OP-008 | 緊急應變與傷害通報 | SOP-I |
| WM-CHR-001 | Chromebook 整新作業員手冊 | SOP-C |
| IM-001 | 不合格與矯正措施程序 | SOP-H |
| LD-001…LD-005 | 領導階層：職責、爭議處理、組織架構、行為準則、出勤政策 | SOP-J |
| SP-001…SP-004 | 支援：福利設施、WeChat 溝通程序、每日回報、耗材採購 | 一般 |
| PE-001/PE-002 | 監測量測計畫；品檢抽查與成品標準 | SOP-C / SOP-H |
| R2v3 Core 1–10 | 範圍、管理層級、環安衛、法規、追蹤、分類、資料安全、重點物料、設施、運輸 | 全部 |
| R2v3 App. A/B/C | 下游回收責任鏈 · 資料抹除 · 測試與維修 | SOP-E / SOP-F / SOP-C |
| MFI-001 | 表單總索引 — 本手冊引用之 A–M 系列表單 | 全部 |
| DV-001/DV-002 | 下游承包商紀錄（Hoi Tong Intl · E-Waste Security） | SOP-E / SOP-F |

6. 名冊總覽

營運工作區共含 62 個管制名冊。名冊與欄位名稱於軟體中以英文顯示（正式名稱，對應 FRM 編號）；軟體介面提供即時翻譯。詳細欄位說明見後續章節。

| 類別 | 名冊（管制表單） | ISO / R2 |
| --- | --- | --- |
| A · RECEIVING | Incoming Equipment Receiving (FRM-REC-001) | 14001 §8.1·9001 §8.6·R2 Core 6 |
| B · ASSET CONTROL | Asset Registration & Inventory (FRM-AST-INV-001) | 9001 §8.5.4·R2 Core 5 |
| C · TESTING & REPAIR | Chromebook Testing & Repair (FRM-CHR-TEST-001) | 9001 §8.6·R2 App. C |
| C · TESTING & REPAIR | Spare Parts Harvest & Usage (FRM-SPARE-001) | 9001 §8.5.4·R2 App. C·Core 5 |
| C · TESTING & REPAIR | Reuse Evaluation & Categorization (FRM-REU-001) | R2 Core 6·App. C |
| C · TESTING & REPAIR | Brand Protection & Counterfeit Control (FRM-REU-002) | R2 REC·9001 §8.4 |
| J · QUALITY (ISO 9001) | Final QC Inspection & Release — post-cleaning (FRM-QC-001) | 9001 §8.6·R2 App. C |
| J · QUALITY (ISO 9001) | Nonconforming Output Control (FRM-QC-002) | 9001 §8.7·R2 Core 5 |
| J · QUALITY (ISO 9001) | Returns / RMA & Post-Delivery (FRM-QC-003) | 9001 §8.5.5·R2 Core 7 |
| D · DISMANTLING | Desktop Dismantling Record (FRM-DTK-DIS-001) | 14001 §8.1·R2 Core 6 |
| E · DATA SECURITY | Data-Bearing Media Security Log (FRM-HDD-SEC-001) | R2 Core 7·27001 §A.7.14 |
| E · DATA SECURITY | Secure Area Access & Security Check (FRM-HDD-SEC-002) | R2 Core 7·27001 §A.7.2 |
| F · DATA SANITIZATION | Outsourced Data Sanitization (FRM-DATA-WIPE-001) | R2 App. B·NIST 800-88 |
| F · DATA SANITIZATION | Sanitization Verification Sampling (FRM-DATA-WIPE-006) | R2 App. B(5)·NIST 800-88 |
| G · FOCUS MATERIALS (R2) | Focus Material Inventory (FRM-R2-FM-001) | 14001 §8.1·R2 Core 8 |
| G · FOCUS MATERIALS (R2) | Downstream Vendor Tracking (FRM-R2-FM-008) | R2 App. A·Core 5 |
| M · RECYCLE PROCESS (R2) | Recycle Process Intake & Segregation (FRM-RCY-001) | 14001 §8.1·45001 §8.1·R2 Core 6 |
| M · RECYCLE PROCESS (R2) | Recycle Storage Inventory & Inspection (FRM-RCY-002) | 14001 §8.1·45001 §8.1·R2 Core 8/9 |
| M · RECYCLE PROCESS (R2) | Downstream Outbound Shipment (FRM-RCY-003) | 9001 §8.5.1·R2 Core 10·App. A |
| I · SHIPPING | Shipment Record (FRM-SHP-001) | 9001 §8.5.1·R2 Core 10 |
| H · WAREHOUSE | Warehouse Daily Inspection (FRM-WHS-001) | 45001 §8.1·R2 Core 9 |
| K · ENVIRONMENTAL (ISO 14001) | Waste & Hazardous Disposal (FRM-ENV-002/003) | 14001 §8.1 |
| K · ENVIRONMENTAL (ISO 14001) | Environmental Monitoring (FRM-ENV-006/007) | 14001 §6.1.2·9.1.1 |
| L · SAFETY (ISO 45001) | Safety Incident & Near-Miss (FRM-SAF-006/007) | 45001 §10.2·R2 Core 3 |
| K · ENVIRONMENTAL (ISO 14001) | Permit, License & Legal Register | 14001 §6.1.3·R2 Core 4 |
| K · ENVIRONMENTAL (ISO 14001) | Environmental Aspects & Impacts Register (FRM-ENV-001) | 14001 §6.1.2 |
| K · ENVIRONMENTAL (ISO 14001) | Compliance Obligations Evaluation (FRM-ENV-004) | 14001 §9.1.2·45001 §9.1.2·R2 Core 4 |
| L · SAFETY (ISO 45001) | Hazard Identification & JHA (FRM-SAF-002) | 45001 §6.1.2·R2 Core 3 |
| L · SAFETY (ISO 45001) | Emergency Preparedness & Drill Log (FRM-SAF-009) | 14001 §8.2·45001 §8.2·R2 Core 3 |
| L · SAFETY (ISO 45001) | PPE Issue & Inspection (FRM-SAF-003) | 45001 §8.1 |
| L · SAFETY (ISO 45001) | Contractor & Visitor EHS Control (FRM-SAF-010) | 45001 §8.1.4 |
| L · SAFETY (ISO 45001) | Worker Consultation & Safety Committee (FRM-SAF-008) | 45001 §5.4 |
| L · SAFETY (ISO 45001) | Occupational Health Surveillance (FRM-SAF-011) | 45001 §9.1.1·§7.4 |
| N · MANAGEMENT SYSTEM (IMS) | Management Review (FRM-IMS-001) | 9001·14001·45001 §9.3·R2 Core 1 |
| N · MANAGEMENT SYSTEM (IMS) | Quality / EHS Objectives & KPI (FRM-IMS-002) | 9001·14001·45001 §6.2 |
| N · MANAGEMENT SYSTEM (IMS) | Calibration & Equipment Maintenance (FRM-IMS-003) | 9001 §7.1.5 |
| N · MANAGEMENT SYSTEM (IMS) | R2 Material Balance & Throughput (FRM-IMS-004) | R2 Core 5 |
| N · MANAGEMENT SYSTEM (IMS) | Insurance & Closure Plan (FRM-IMS-005) | R2 Core 4 |
| N · MANAGEMENT SYSTEM (IMS) | Customer Complaint & Feedback (FRM-IMS-006) | 9001 §9.1.2·10.2 |
| N · MANAGEMENT SYSTEM (IMS) | Upstream Supplier Evaluation (FRM-IMS-007) | 9001 §8.4·R2 Core 5 |
| N · MANAGEMENT SYSTEM (IMS) | Management of Change (FRM-IMS-008) | 9001 §6.3·14001 §8.1·45001 §8.1.3 |
| N · MANAGEMENT SYSTEM (IMS) | Internal & External Communication Log (FRM-IMS-009) | 9001·14001·45001 §7.4 |
| N · MANAGEMENT SYSTEM (IMS) | Competency & Authorization Matrix (FRM-IMS-010) | 9001·14001·45001 §7.2·R2 Core 7 |
| SALES | POS / Sales Register | 9001 §8.2 |
| SALES | Customer Directory (CRM) | 9001 §8.2.1 |
| SALES | Invoicing (A/R) | 9001 §8.2·7.5 |
| SALES | Quotations / Estimates | 9001 §8.2.3 |
| SUPPLY | Inventory Management | 9001 §8.5.4 |
| SUPPLY | Purchase Orders (A/P) | 9001 §8.4 |
| HR | Employee Enrollment (HR) | 9001·45001 §7.2 |
| HR | Timesheets & Attendance | 45001 §7.2 |
| HR | Employee Injury Register | 45001 §10.2 · OSHA 300 |
| HR | Employee Violation / Disciplinary Log | 9001 §7.3·45001 §5.4 |
| HR | Employee Quit / Separation Register | 9001 §7.2·7.5 |
| FINANCE | Chart of Accounts (GAAP) | 9001 §7.5 |
| FINANCE | General Ledger (Double-Entry) | 9001 §7.5 |
| FINANCE | Expense Tracking | 9001 §7.5 |
| COMPLIANCE | CAPA — Corrective & Preventive Actions | 9001 §10.2 |
| COMPLIANCE | Internal Audit Programme | 9001 §9.2 |
| COMPLIANCE | Risk & Opportunity Register | 9001 §6.1·45001 §6.1 |
| COMPLIANCE | Competence & Training Matrix | 9001 §7.2·45001 §7.2 |
| COMPLIANCE | Controlled Document Register | 9001 §7.5 |

7. A · RECEIVING

📥 Incoming Equipment Receiving (FRM-REC-001)

| 名冊代碼 | inbound |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 14001 §8.1·9001 §8.6·R2 Core 6 |
| 類別 | A · RECEIVING |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot No. assigned | 文字 | 必填 | 使用收貨（FRM-REC-001）核發之管制批號，嚴禁自行編造。 |
| Receiving date | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Supplier / Customer | 文字 |  |  |
| Carrier | 文字 |  |  |
| PO / Ref No. | 文字 |  |  |
| Equipment type(s) | 多行文字 |  |  |
| Total pallets / boxes | 數字 |  |  |
| Gross weight (kg) | 數字 |  |  |
| Data-bearing media suspected | 單選 |  | 擇一選取： • no • yes — to Data Security (FRM-HDD-SEC-001) 任何疑慮一律選「yes」（R2v3 Core 7）。 |
| Focus materials present | 單選 |  | 擇一選取： • none • batteries • CRT • LCD-Hg • PCB • solar • multiple |
| Load secure / undamaged | 單選 |  | 擇一選取： • yes • no — damage report (FRM-REC-003) |
| Routing | 單選 |  | 擇一選取： • to Asset Control (FRM-AST-INV-001) • to Dismantling • to FM Storage (FRM-R2-FM-001) • to Data Security (FRM-HDD-SEC-001) |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • received • verified • routed • discrepancy 狀態須反映當下實況。 |

本名冊之自動串接

以下列觸發值送出本表單時，系統自動建立關聯記錄 — 切勿再手動建立：

| 觸發欄位 | 觸發值 | 自動建立於 | 原因（稽核記載） |
| --- | --- | --- | --- |
| data_bearing | yes* | Data-Bearing Media Security Log (FRM-HDD-SEC-001) | data-bearing media flagged at receiving → Data Security log (FRM-HDD-SEC-001) |
| fm | !none | Focus Material Inventory (FRM-R2-FM-001) | focus materials present at receiving → FM inventory (FRM-R2-FM-001) |
| condition | no* | Nonconforming Output Control (FRM-QC-002) | damaged / unsecured load → Nonconforming Output Control (FRM-QC-002) |
| routing | *asset control* | Asset Registration & Inventory (FRM-AST-INV-001) | routed to Asset Control → asset registration started (FRM-AST-INV-001) |

狀態生命週期

received

verified

routed

discrepancy

8. B · ASSET CONTROL

🏷️ Asset Registration & Inventory (FRM-AST-INV-001)

| 名冊代碼 | wh_inbound |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 9001 §8.5.4·R2 Core 5 |
| 類別 | B · ASSET CONTROL |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Asset ID assigned | 文字 | 必填 | 來自 FRM-AST-INV-001 之唯一資產編號；一機一號，永不變更。 |
| Lot No. | 文字 | 必填 | 使用收貨（FRM-REC-001）核發之管制批號，嚴禁自行編造。 |
| Registration date | 日期（YYYY-MM-DD） |  | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Registered by | 文字 |  | 填本人姓名 — 您對本記錄具名負責。 |
| Equipment type | 文字 |  |  |
| Make / Model | 文字 |  |  |
| Serial No. | 文字 |  | 盡可能使用 📷 掃描按鈕掃描序號。 |
| Condition grade | 單選 |  | 擇一選取： • A • B • C • scrap |
| Data-bearing media | 單選 |  | 擇一選取： • no • yes — logged to FRM-HDD-SEC-001 任何疑慮一律選「yes」（R2v3 Core 7）。 |
| Storage location | 文字 |  | 由庫存地圖（🗺️ 地圖按鈕）選取。 |
| Label applied (FRM-AST-INV-002) | 單選 |  | 擇一選取： • yes • pending |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • registered • in storage • moved • adjusted • shipped 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

registered

in storage

moved

adjusted

shipped

9. C · TESTING & REPAIR

💻 Chromebook Testing & Repair (FRM-CHR-TEST-001)

| 名冊代碼 | qc |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 9001 §8.6·R2 App. C |
| 類別 | C · TESTING & REPAIR |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| SKU | 文字 | 必填 |  |
| Serial No. | 文字 | 必填 | 盡可能使用 📷 掃描按鈕掃描序號。 |
| Asset / Lot | 文字 |  | 使用收貨（FRM-REC-001）核發之管制批號，嚴禁自行編造。 |
| Model | 文字 |  |  |
| Technician | 文字 |  | 實際執行作業之技術員。 |
| Test date | 日期（YYYY-MM-DD） |  | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Pre-test safety (ESD, battery, wiring, liquid) | 單選 |  | 擇一選取： • pass • not pass — quarantine |
| Pre-cleaning inspection (existing damage) | 測試矩陣（PASS／FAIL／N/A） |  | 凡執行之項目每列均須作答： • scratches • cracks • missing parts • stickers • battery swelling • liquid damage • none |
| Pre-cleaning damage notes / photo refs | 多行文字 |  |  |
| Reset method | 單選 |  | 擇一選取： • powerwash • developer • n/a |
| AUE status | 單選 |  | 擇一選取： • supported • near expiry • expired |
| Functional test checklist | 測試矩陣（PASS／FAIL／N/A） |  | 凡執行之項目每列均須作答： • keyboard • touchpad • display • audio • camera • Wi-Fi • USB ports • battery & charging • webcam privacy switch • hinges & chassis • speakers • microphone |
| Overall result | 單選 |  | 擇一選取： • pass • repair needed • not pass • no power / dead |
| Repairs performed / parts | 多行文字 |  |  |
| Data sanitization completed (WIPE-004) | 單選 |  | 擇一選取： • pass • pending • n/a 須待該序號之 WIPE-004 抹除證明存在方可選「pass」。 |
| Enterprise enrollment / lock check | 單選 |  | 擇一選取： • not locked • locked — to Spare Parts (FRM-SPARE-001) • pending |
| Unit disposition | 單選 |  | 擇一選取： • continue to cleaning & Final QC • to Spare Parts — locked unit (FRM-SPARE-001) • to Spare Parts — no power / not functional (FRM-SPARE-001) • to Disposal Area — recycle process (FRM-RCY-001) |
| Spare Parts / Disposal location (map code) | 文字 |  | 由庫存地圖（🗺️ 地圖按鈕）選取。 |
| Cleaning & cosmetic prep completed | 單選 |  | 擇一選取： • pending • done — to Final QC (FRM-QC-001) • n/a — routed to spare parts / disposal |
| Cleaned by | 文字 |  |  |
| Cosmetic grade (FRM-CHR-TEST-004) | 單選 |  | 擇一選取： • A • B • C • D |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • testing • burn-in • repaired • sanitizing • cleaning • awaiting final QC • released • to spare parts • to disposal • rejected 狀態須反映當下實況。 |

本名冊之自動串接

以下列觸發值送出本表單時，系統自動建立關聯記錄 — 切勿再手動建立：

| 觸發欄位 | 觸發值 | 自動建立於 | 原因（稽核記載） |
| --- | --- | --- | --- |
| disposition | *spare parts* | Spare Parts Harvest & Usage (FRM-SPARE-001) | unit dispositioned to Spare Parts → harvest record (FRM-SPARE-001) |
| disposition | *recycle* | Recycle Process Intake & Segregation (FRM-RCY-001) | unit dispositioned to Disposal → recycle intake (FRM-RCY-001) |

狀態生命週期

testing

burn-in

repaired

sanitizing

cleaning

awaiting final QC

released

to spare parts

to disposal

rejected

🧰 Spare Parts Harvest & Usage (FRM-SPARE-001)

| 名冊代碼 | spare_parts |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 9001 §8.5.4·R2 App. C·Core 5 |
| 類別 | C · TESTING & REPAIR |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Asset ID / Serial | 文字 | 必填 | 來自 FRM-AST-INV-001 之唯一資產編號；一機一號，永不變更。 |
| Lot No. | 文字 | 必填 | 使用收貨（FRM-REC-001）核發之管制批號，嚴禁自行編造。 |
| Model | 文字 |  |  |
| Date received | 日期（YYYY-MM-DD） |  | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Reason routed to spare parts | 單選 |  | 擇一選取： • enterprise-locked • no power / dead • not functional — uneconomic repair • cosmetic donor • other |
| Data-bearing media removed / sanitized (FRM-HDD-SEC-001) | 單選 |  | 擇一選取： • verified • n/a — no media • pending — hold 須待該序號之 WIPE-004 抹除證明存在方可選「pass」。 |
| Spare Parts location (map code) | 文字 |  | 由庫存地圖（🗺️ 地圖按鈕）選取。 |
| Logged by | 文字 |  | 填本人姓名 — 您對本記錄具名負責。 |
| Parts harvested (screen, keyboard, battery, mainboard, hinges, etc.) | 多行文字 |  |  |
| Usable parts remaining | 單選 |  | 擇一選取： • yes — keep in spare parts • no — fully harvested |
| Carcass transfer | 單選 |  | 擇一選取： • n/a — still in use • to Disposal Area — recycle process (FRM-RCY-001) |
| Recycle intake ref (FRM-RCY-001) | 文字 |  |  |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • in spare parts storage • partially harvested • fully harvested • transferred to disposal • closed 狀態須反映當下實況。 |

本名冊之自動串接

以下列觸發值送出本表單時，系統自動建立關聯記錄 — 切勿再手動建立：

| 觸發欄位 | 觸發值 | 自動建立於 | 原因（稽核記載） |
| --- | --- | --- | --- |
| transfer | *disposal* | Recycle Process Intake & Segregation (FRM-RCY-001) | fully-harvested carcass → recycle intake (FRM-RCY-001) |

狀態生命週期

in spare parts storage

partially harvested

fully harvested

transferred to disposal

closed

🔍 Reuse Evaluation & Categorization (FRM-REU-001)

| 名冊代碼 | reuse_eval |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | R2 Core 6·App. C |
| 類別 | C · TESTING & REPAIR |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot / asset refs | 文字 | 必填 | 使用收貨（FRM-REC-001）核發之管制批號，嚴禁自行編造。 |
| Evaluated | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| R2 reuse category | 單選 |  | 擇一選取： • full functions tested • key functions tested — defects disclosed • evaluated — not tested (downstream verification required) • non-reusable → recycle (FRM-RCY-001) |
| Test plan ref (FRM-CHR-TEST-001) | 文字 |  |  |
| Category label applied to unit / lot | 單選 |  | 擇一選取： • yes • pending |
| Defects / grade disclosed to buyer | 單選 |  | 擇一選取： • yes • n/a • pending |
| Evaluated by | 文字 |  | 填本人姓名 — 您對本記錄具名負責。 |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • pending • categorized • shipped • closed 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

pending

categorized

shipped

closed

🏷️ Brand Protection & Counterfeit Control (FRM-REU-002)

| 名冊代碼 | brand_protect |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | R2 REC·9001 §8.4 |
| 類別 | C · TESTING & REPAIR |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Item / lot | 文字 | 必填 |  |
| Checked | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Trademark / authenticity verified | 單選 |  | 擇一選取： • genuine • suspect counterfeit — quarantine • OEM authorization on file |
| Evidence (serials, holograms, OEM confirmation) | 多行文字 |  |  |
| Action on counterfeit | 單選 |  | 擇一選取： • n/a • quarantined • destroyed / recycled with evidence • reported to brand owner / authority |
| Checked by | 文字 |  | 填本人姓名 — 您對本記錄具名負責。 |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • cleared • quarantined • destroyed • reported • closed 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

cleared

quarantined

destroyed

reported

closed

10. J · QUALITY (ISO 9001)

✅ Final QC Inspection & Release — post-cleaning (FRM-QC-001)

| 名冊代碼 | refurb |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 9001 §8.6·R2 App. C |
| 類別 | J · QUALITY (ISO 9001) |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot / Asset IDs | 文字 | 必填 | 使用收貨（FRM-REC-001）核發之管制批號，嚴禁自行編造。 |
| Inspection date | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Inspector (must differ from repair/cleaning tech) | 文字 |  | 不得為維修／清潔本人（ISO 9001 §8.6 獨立性要求）。 |
| Independent of repair & cleaning | 單選 |  | 擇一選取： • yes • no — staffing exception logged |
| Sample size / 100% | 文字 |  |  |
| All functional tests passed (screen, keyboard, touchpad, camera, Wi-Fi, USB, charging, speakers, mic) | 單選 |  | 擇一選取： • pass • fail |
| Data sanitization completed & documented (WIPE-004) | 單選 |  | 擇一選取： • pass • fail • n/a |
| Not enterprise-locked (verified) | 單選 |  | 擇一選取： • pass • fail |
| Battery condition meets acceptance standard | 單選 |  | 擇一選取： • pass • fail |
| Clean, dry, no residue / streaks / new damage from cleaning | 單選 |  | 擇一選取： • pass • fail |
| Cosmetic grade correct | 單選 |  | 擇一選取： • pass • fail |
| Serial & asset info match records | 單選 |  | 擇一選取： • pass • fail |
| Charger & accessories correct | 單選 |  | 擇一選取： • pass • fail • n/a |
| QC label / inspector approval attached | 單選 |  | 擇一選取： • pass • fail |
| Decision | 單選 |  | 擇一選取： • release • reject — NC report (FRM-QC-002) • return to cleaning • return to repair |
| Approved by | 文字 |  |  |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • pending • released • rejected • returned 狀態須反映當下實況。 |

本名冊之自動串接

以下列觸發值送出本表單時，系統自動建立關聯記錄 — 切勿再手動建立：

| 觸發欄位 | 觸發值 | 自動建立於 | 原因（稽核記載） |
| --- | --- | --- | --- |
| decision | reject* | Nonconforming Output Control (FRM-QC-002) | Final QC reject → NC report (FRM-QC-002) |

狀態生命週期

pending

released

rejected

returned

🚫 Nonconforming Output Control (FRM-QC-002)

| 名冊代碼 | nonconforming |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 9001 §8.7·R2 Core 5 |
| 類別 | J · QUALITY (ISO 9001) |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| NC report No. | 文字 | 必填 |  |
| Raised | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Detected at | 單選 |  | 擇一選取： • receiving inspection • testing & repair • final QC • customer return • internal audit • warehouse inspection |
| Item / lot / asset refs | 文字 |  |  |
| Nonconformity description | 多行文字 |  |  |
| Quarantined / segregated (location map code) | 文字 |  |  |
| Disposition | 單選 |  | 擇一選取： • rework / repair • regrade • to spare parts (FRM-SPARE-001) • to recycle process (FRM-RCY-001) • return to supplier • scrap / disposal |
| Concession / customer approval required | 單選 |  | 擇一選取： • no • yes — obtained • yes — pending |
| CAPA raised (systemic cause) | 單選 |  | 擇一選取： • no — isolated • yes — ref FRM-QC-004 |
| Disposition verified by | 文字 |  |  |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • open • quarantined • disposition done • verified • closed 狀態須反映當下實況。 |

本名冊之自動串接

以下列觸發值送出本表單時，系統自動建立關聯記錄 — 切勿再手動建立：

| 觸發欄位 | 觸發值 | 自動建立於 | 原因（稽核記載） |
| --- | --- | --- | --- |
| disposition | *spare parts* | Spare Parts Harvest & Usage (FRM-SPARE-001) | NC disposition to spare parts → harvest record (FRM-SPARE-001) |
| disposition | *recycle* | Recycle Process Intake & Segregation (FRM-RCY-001) | NC disposition to recycle → recycle intake (FRM-RCY-001) |

狀態生命週期

open

quarantined

disposition done

verified

closed

📥 Returns / RMA & Post-Delivery (FRM-QC-003)

| 名冊代碼 | returns_rma |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 9001 §8.5.5·R2 Core 7 |
| 類別 | J · QUALITY (ISO 9001) |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| RMA No. | 文字 | 必填 |  |
| Received | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Customer | 文字 |  |  |
| Asset ID / order ref | 文字 |  |  |
| Return reason | 單選 |  | 擇一選取： • functional failure • cosmetic • wrong item • customer remorse • warranty claim • other |
| Data-bearing check on return (customer data may be present) | 單選 |  | 擇一選取： • no media • media present — secured (FRM-HDD-SEC-001) • pending — hold |
| Quarantined at (map code) | 文字 |  |  |
| Disposition | 單選 |  | 擇一選取： • repair & return • replace • refund • re-test & restock • to spare parts • to recycle (FRM-RCY-001) |
| Root cause / CAPA (if systemic) | 文字 |  |  |
| Processed by | 文字 |  | 填本人姓名 — 您對本記錄具名負責。 |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • received • quarantined • dispositioned • closed 狀態須反映當下實況。 |

本名冊之自動串接

以下列觸發值送出本表單時，系統自動建立關聯記錄 — 切勿再手動建立：

| 觸發欄位 | 觸發值 | 自動建立於 | 原因（稽核記載） |
| --- | --- | --- | --- |
| data_check | *media present* | Data-Bearing Media Security Log (FRM-HDD-SEC-001) | customer media present on return → Data Security log (FRM-HDD-SEC-001) |
| disposition | *recycle* | Recycle Process Intake & Segregation (FRM-RCY-001) | return dispositioned to recycle → recycle intake (FRM-RCY-001) |

狀態生命週期

received

quarantined

dispositioned

closed

11. D · DISMANTLING

🔩 Desktop Dismantling Record (FRM-DTK-DIS-001)

| 名冊代碼 | dismantling |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 14001 §8.1·R2 Core 6 |
| 類別 | D · DISMANTLING |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot No. | 文字 | 必填 | 使用收貨（FRM-REC-001）核發之管制批號，嚴禁自行編造。 |
| Date | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Asset IDs / Qty units | 文字 |  |  |
| Technician | 文字 |  | 實際執行作業之技術員。 |
| HDD/SSD removed → FRM-HDD-SEC-001 (qty) | 數字 |  |  |
| Batteries removed → OP-001 (qty) | 數字 |  |  |
| PCBs / motherboards (qty) | 數字 |  |  |
| Other streams (PSU, RAM/CPU, cables kg, steel kg, plastics kg) | 多行文字 |  |  |
| All data media removed & secured | 單選 |  | 擇一選取： • yes • no — stop |
| Segregation done (FRM-DTK-DIS-002) | 單選 |  | 擇一選取： • yes • pending |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • in progress • completed • verified 狀態須反映當下實況。 |

本名冊之自動串接

以下列觸發值送出本表單時，系統自動建立關聯記錄 — 切勿再手動建立：

| 觸發欄位 | 觸發值 | 自動建立於 | 原因（稽核記載） |
| --- | --- | --- | --- |
| hdd | !0 | Data-Bearing Media Security Log (FRM-HDD-SEC-001) | media removed at dismantling → Data Security log (FRM-HDD-SEC-001) |

狀態生命週期

in progress

completed

verified

12. E · DATA SECURITY

🔒 Data-Bearing Media Security Log (FRM-HDD-SEC-001)

| 名冊代碼 | media_security |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | R2 Core 7·27001 §A.7.14 |
| 類別 | E · DATA SECURITY |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Media serial No. | 文字 | 必填 | 盡可能使用 📷 掃描按鈕掃描序號。 |
| Media type | 單選 | 必填 | 擇一選取： • HDD • SSD • eMMC / flash • tape • phone / tablet • other |
| Source asset / lot | 文字 |  |  |
| Date in | 日期（YYYY-MM-DD） |  | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Logged by | 文字 |  | 填本人姓名 — 您對本記錄具名負責。 |
| Secure storage bin | 文字 |  |  |
| Locked area confirmed — no power-on / read | 單選 |  | 擇一選取： • confirmed • violation — investigate (FRM-HDD-SEC-004) |
| Date out (transfer) | 日期（YYYY-MM-DD） |  |  |
| Transfer ref (FRM-DATA-WIPE-001) | 文字 |  |  |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • in secure storage • staged for transfer • transferred • reconciled • missing — investigation 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

in secure storage

staged for transfer

transferred

reconciled

missing — investigation

🔐 Secure Area Access & Security Check (FRM-HDD-SEC-002)

| 名冊代碼 | secure_access |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | R2 Core 7·27001 §A.7.2 |
| 類別 | E · DATA SECURITY |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Date | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Entry kind | 單選 | 必填 | 擇一選取： • authorized staff • escorted visitor / contractor • security inspection • camera / lock check • key / badge audit |
| Person | 文字 |  |  |
| Escort (visitors) | 文字 |  |  |
| Purpose | 文字 |  |  |
| Time in | 文字 |  |  |
| Time out | 文字 |  |  |
| Locks / cage / cameras functional | 單選 |  | 擇一選取： • yes • no — incident raised (FRM-HDD-SEC-004) |
| Spot inventory reconciles (FRM-HDD-SEC-001) | 單選 |  | 擇一選取： • yes • discrepancy — investigation • n/a |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • logged • exception — investigating • closed 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

logged

exception — investigating

closed

13. F · DATA SANITIZATION

🧹 Outsourced Data Sanitization (FRM-DATA-WIPE-001)

| 名冊代碼 | data_sanitize |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | R2 App. B·NIST 800-88 |
| 類別 | F · DATA SANITIZATION |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot No. | 文字 | 必填 | 使用收貨（FRM-REC-001）核發之管制批號，嚴禁自行編造。 |
| Transfer date | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Internal coordinator | 文字 |  |  |
| Vendor (approved) | 單選 |  | 擇一選取： • E-Waste Security — Fountain Valley CA • other approved vendor |
| Total media qty (HDD / SSD / other) | 數字 |  |  |
| Manifest ref (FRM-DATA-WIPE-003) | 文字 |  |  |
| Tamper-evident seal No(s). | 文字 |  |  |
| Chain of custody opened (FRM-DATA-WIPE-002) | 單選 |  | 擇一選取： • yes • no — hold |
| Vendor certificate No. (FRM-DATA-WIPE-004) | 文字 |  |  |
| Certificate verified by | 文字 |  |  |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • preparing • released to vendor • at vendor • certificate received • verified & reconciled • exception (FRM-DATA-WIPE-005) 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

preparing

released to vendor

at vendor

certificate received

verified & reconciled

exception (FRM-DATA-WIPE-005)

🧪 Sanitization Verification Sampling (FRM-DATA-WIPE-006)

| 名冊代碼 | sanitize_verify |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | R2 App. B(5)·NIST 800-88 |
| 類別 | F · DATA SANITIZATION |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sanitization batch / cert ref | 文字 | 必填 |  |
| Verified | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Sample size (units) | 數字 |  |  |
| Batch size (units) | 數字 |  |  |
| Verify method | 單選 |  | 擇一選取： • full read-back verify • forensic spot-check (hex sectors) • vendor tool verify log • hidden-area check (HPA/DCO) |
| Verified by (must differ from sanitizer) | 文字 |  |  |
| Independent of sanitization operator | 單選 |  | 擇一選取： • yes • no — invalid • reassign |
| Failures found (qty) | 數字 |  |  |
| On failure | 單選 |  | 擇一選取： • n/a — all passed • 100% re-verify batch + re-sanitize • quarantine batch — NC (FRM-QC-002) |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • pending • passed • failed — re-processing • closed 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

pending

passed

failed — re-processing

closed

14. G · FOCUS MATERIALS (R2)

🔋 Focus Material Inventory (FRM-R2-FM-001)

| 名冊代碼 | focus_materials |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 14001 §8.1·R2 Core 8 |
| 類別 | G · FOCUS MATERIALS (R2) |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Date | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| FM type | 單選 | 必填 | 擇一選取： • batteries • CRT glass • mercury / LCD-Hg • PCB • solar panels / PV • other |
| In (kg / qty) | 數字 |  |  |
| Out (kg / qty) | 數字 |  |  |
| Balance on site | 數字 |  |  |
| Container / Location | 文字 |  | 由庫存地圖（🗺️ 地圖按鈕）選取。 |
| Storage inspection done (FM-002…006) | 單選 |  | 擇一選取： • yes • due • overdue |
| ≤180-day storage limit checked | 單選 |  | 擇一選取： • yes • exceeded — expedite shipment |
| Shipment ref (FRM-R2-FM-007) | 文字 |  |  |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • in storage • staged • shipped • closed 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

in storage

staged

shipped

closed

🔗 Downstream Vendor Tracking (FRM-R2-FM-008)

| 名冊代碼 | downstream |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | R2 App. A·Core 5 |
| 類別 | G · FOCUS MATERIALS (R2) |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Downstream vendor | 文字 | 必填 |  |
| Vendor record ref (DV-001 Hoi Tong / DV-002 E-Waste Security / …) | 文字 | 必填 |  |
| Material streams sent | 多行文字 |  |  |
| Certifications (R2 / e-Stewards / ISO) | 文字 |  |  |
| Last due-diligence review | 日期（YYYY-MM-DD） |  |  |
| Next review due | 日期（YYYY-MM-DD） |  |  |
| Accepts focus materials | 單選 |  | 擇一選取： • no • yes — documented |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • approved • conditional • suspended • terminated 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

approved

conditional

suspended

terminated

15. M · RECYCLE PROCESS (R2)

♻️ Recycle Process Intake & Segregation (FRM-RCY-001)

| 名冊代碼 | recycle_intake |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 14001 §8.1·45001 §8.1·R2 Core 6 |
| 類別 | M · RECYCLE PROCESS (R2) |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Intake No. assigned | 文字 | 必填 |  |
| Intake date | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Source | 單選 |  | 擇一選取： • Disposal Area — spare parts carcasses (FRM-SPARE-001) • Final QC reject (FRM-QC-002) • dismantling residue (FRM-DTK-DIS-001) • receiving — direct scrap (FRM-REC-001) • other internal |
| Source record ref | 文字 |  |  |
| Processed by | 文字 |  | 填本人姓名 — 您對本記錄具名負責。 |
| Units / materials description | 多行文字 |  |  |
| Qty / Weight (kg) | 數字 |  |  |
| Data-bearing media verification — none present or removed (FRM-HDD-SEC-001) | 單選 |  | 擇一選取： • verified clear • media found — quarantined to Data Security • pending — hold |
| Focus materials segregated (batteries, LCD-Hg, PCB → FRM-R2-FM-001) | 單選 |  | 擇一選取： • done • none present • pending — hold |
| PPE & safe handling per JHA (gloves, eye protection, battery kit) — 45001 §8.1 | 單選 |  | 擇一選取： • confirmed • deviation — incident report (FRM-SAF-006) |
| Material streams (steel, aluminium, plastics, PCB, cables, screens, mixed e-scrap) | 多行文字 |  |  |
| Routing | 單選 |  | 擇一選取： • to Recycle Storage — no downstream assigned (map code) • to Downstream Outbound (FRM-RCY-003) • to Focus Material Storage (FRM-R2-FM-001) |
| Recycle Storage location (map code) | 文字 |  | 由庫存地圖（🗺️ 地圖按鈕）選取。 |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • intake • segregated • in recycle storage • staged for outbound • shipped • closed 狀態須反映當下實況。 |

本名冊之自動串接

以下列觸發值送出本表單時，系統自動建立關聯記錄 — 切勿再手動建立：

| 觸發欄位 | 觸發值 | 自動建立於 | 原因（稽核記載） |
| --- | --- | --- | --- |
| media_check | *media found* | Data-Bearing Media Security Log (FRM-HDD-SEC-001) | media discovered during recycle intake → Data Security log (FRM-HDD-SEC-001) |

狀態生命週期

intake

segregated

in recycle storage

staged for outbound

shipped

closed

🏪 Recycle Storage Inventory & Inspection (FRM-RCY-002)

| 名冊代碼 | recycle_storage |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 14001 §8.1·45001 §8.1·R2 Core 8/9 |
| 類別 | M · RECYCLE PROCESS (R2) |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Date | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Inspector | 文字 | 必填 | 填本人姓名 — 您對本記錄具名負責。 |
| Recycle Storage location (map code) | 文字 |  | 由庫存地圖（🗺️ 地圖按鈕）選取。 |
| Material stream | 單選 |  | 擇一選取： • mixed e-scrap • steel • aluminium • plastics • PCB / boards • cables • screens / panels • spare-part carcasses |
| Balance on hand (kg / qty) | 數字 |  |  |
| Containers labelled, closed & undamaged | 單選 |  | 擇一選取： • yes • no — corrective action |
| Protected from weather / leaks — 14001 §8.1 | 單選 |  | 擇一選取： • yes • no — corrective action |
| Safe stacking height & aisle clearance — 45001 §8.1 | 單選 |  | 擇一選取： • yes • no — corrective action |
| Storage age within limit (≤180 days R2 target) | 單選 |  | 擇一選取： • yes • approaching limit — assign downstream • exceeded — escalate to management |
| Downstream assignment | 單選 |  | 擇一選取： • not assigned — sourcing in progress • assigned — staged for FRM-RCY-003 |
| Corrective action (if any) | 多行文字 |  |  |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • in storage • staged • shipped • closed 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

in storage

staged

shipped

closed

📤 Downstream Outbound Shipment (FRM-RCY-003)

| 名冊代碼 | recycle_outbound |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 9001 §8.5.1·R2 Core 10·App. A |
| 類別 | M · RECYCLE PROCESS (R2) |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Shipment No. | 文字 | 必填 |  |
| Ship date | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Downstream vendor (approved per FRM-R2-FM-008) | 文字 |  |  |
| Vendor due diligence current (R2 App. A audit valid) | 單選 |  | 擇一選取： • verified • expired — hold shipment |
| Material streams & lot / intake refs (FRM-RCY-001) | 多行文字 |  |  |
| Qty / Weight (kg) | 數字 |  |  |
| Focus materials included | 單選 |  | 擇一選取： • none • yes — FM manifest attached (FRM-R2-FM-007) |
| Transboundary / export legality verified (importing-country consent, Basel) | 單選 |  | 擇一選取： • n/a — domestic • verified legal • pending — hold shipment |
| Packing & load securement checklist | 單選 |  | 擇一選取： • done • pending |
| Docs complete (manifest / BOL / DG declaration) | 單選 |  | 擇一選取： • yes • no — hold |
| Carrier / Vehicle / Seal No. | 文字 |  |  |
| Released by | 文字 |  |  |
| Downstream receipt / certificate No. | 文字 |  |  |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • planned • staged • released • in transit • delivered • certificate received • reconciled • closed 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

planned

staged

released

in transit

delivered

certificate received

reconciled

closed

16. I · SHIPPING

🚚 Shipment Record (FRM-SHP-001)

| 名冊代碼 | outbound |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 9001 §8.5.1·R2 Core 10 |
| 類別 | I · SHIPPING |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Shipment No. | 文字 | 必填 |  |
| Ship date | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Customer / Vendor & destination | 文字 |  |  |
| Carrier / Vehicle / Seal No. | 文字 |  |  |
| Description & lot / asset refs | 多行文字 |  |  |
| Qty / Weight | 數字 |  |  |
| Packing checklist (FRM-SHP-002) | 單選 |  | 擇一選取： • done • pending |
| Outgoing inspection (FRM-SHP-003) | 單選 |  | 擇一選取： • pass • pending • fail |
| Export legality (R2 App. C — destination accepts used equipment) | 單選 |  | 擇一選取： • n/a — domestic • verified legal • pending — hold |
| Docs complete (invoice / manifest / DG) | 單選 |  | 擇一選取： • yes • no — hold |
| Released by / Carrier signature (FRM-SHP-004) | 文字 |  |  |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • planned • loaded • released • in transit • delivered • closed 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

planned

loaded

released

in transit

delivered

closed

17. H · WAREHOUSE

🏭 Warehouse Daily Inspection (FRM-WHS-001)

| 名冊代碼 | warehouse_inspection |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 45001 §8.1·R2 Core 9 |
| 類別 | H · WAREHOUSE |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Date | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Inspector | 文字 | 必填 | 不得為維修／清潔本人（ISO 9001 §8.6 獨立性要求）。 |
| Aisles / exits clear | 單選 |  | 擇一選取： • yes • no |
| Floors clean & dry | 單選 |  | 擇一選取： • yes • no |
| Containers labelled & closed | 單選 |  | 擇一選取： • yes • no |
| No leaks / odours | 單選 |  | 擇一選取： • yes • no |
| Trolleys / pallet jacks OK | 單選 |  | 擇一選取： • yes • no |
| Fire extinguishers unobstructed | 單選 |  | 擇一選取： • yes • no |
| End-of-shift clean-up done (OP-007) | 單選 |  | 擇一選取： • yes • no |
| All OK | 單選 |  | 擇一選取： • yes • no — action required |
| Action taken if not OK | 多行文字 |  |  |

18. K · ENVIRONMENTAL (ISO 14001)

☣️ Waste & Hazardous Disposal (FRM-ENV-002/003)

| 名冊代碼 | waste_disposal |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 14001 §8.1 |
| 類別 | K · ENVIRONMENTAL (ISO 14001) |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Date | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Waste type | 單選 | 必填 | 擇一選取： • general • non-recyclable • hazardous (FRM-ENV-003) • universal • chemical |
| Description | 文字 |  |  |
| Qty / Weight (kg) | 數字 |  |  |
| Hauler | 文字 |  |  |
| Destination facility | 文字 |  |  |
| Manifest / Receipt No. | 文字 |  |  |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • staged • shipped • receipt received • closed 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

staged

shipped

receipt received

closed

🌡️ Environmental Monitoring (FRM-ENV-006/007)

| 名冊代碼 | env_monitoring |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 14001 §6.1.2·9.1.1 |
| 類別 | K · ENVIRONMENTAL (ISO 14001) |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Date | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Aspect monitored | 單選 | 必填 | 擇一選取： • air / dust • noise • storm water • spill containment • storage integrity • energy use • objective KPI (FRM-ENV-007) |
| Reading / result | 文字 |  |  |
| Limit / target | 文字 |  |  |
| Within limit | 單選 |  | 擇一選取： • yes • no — action required |
| Action taken | 多行文字 |  |  |

19. L · SAFETY (ISO 45001)

🦺 Safety Incident & Near-Miss (FRM-SAF-006/007)

| 名冊代碼 | ehs_incidents |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 45001 §10.2·R2 Core 3 |
| 類別 | L · SAFETY (ISO 45001) |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Date / Time | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Location | 文字 | 必填 | 由庫存地圖（🗺️ 地圖按鈕）選取。 |
| Person(s) involved | 文字 |  |  |
| Witnesses | 文字 |  |  |
| Type | 單選 |  | 擇一選取： • near miss (FRM-SAF-007) • first aid (FRM-SAF-005) • injury • chemical / FM exposure • spill (FRM-ENV-005) • fire • property damage |
| Description of event | 多行文字 |  |  |
| Root cause (5-Why) | 多行文字 |  |  |
| Corrective actions (CAR ref FRM-QC-004) | 多行文字 |  |  |
| Risk assessment updated (FRM-SAF-002) | 單選 |  | 擇一選取： • yes • pending |
| Reported to authority | 單選 |  | 擇一選取： • n/a • yes • no |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • open • investigating • action taken • closed 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

open

investigating

action taken

closed

20. K · ENVIRONMENTAL (ISO 14001)

📜 Permit, License & Legal Register

| 名冊代碼 | env_permits |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 14001 §6.1.3·R2 Core 4 |
| 類別 | K · ENVIRONMENTAL (ISO 14001) |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permit / License (incl. R2 cert, EPA Handler ID CAR000388173) | 文字 | 必填 |  |
| Agency / CB | 文字 | 必填 |  |
| Scope / conditions | 多行文字 |  |  |
| Expiry / surveillance date | 日期（YYYY-MM-DD） |  |  |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • valid • renewal due • expired • suspended 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

valid

renewal due

expired

suspended

🌍 Environmental Aspects & Impacts Register (FRM-ENV-001)

| 名冊代碼 | env_aspects |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 14001 §6.1.2 |
| 類別 | K · ENVIRONMENTAL (ISO 14001) |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Activity / process | 文字 | 必填 |  |
| Environmental aspect | 單選 | 必填 | 擇一選取： • dust / particulate • noise • energy use • waste generation • hazardous material storage • storm water runoff • spill potential • transport emissions • focus material handling |
| Impact | 多行文字 |  |  |
| Condition | 單選 |  | 擇一選取： • normal • abnormal • emergency |
| Severity 1-5 | 數字 |  |  |
| Likelihood 1-5 | 數字 |  |  |
| Significant aspect | 單選 |  | 擇一選取： • yes — controls required • no |
| Operational controls (SOP / permit / containment) | 多行文字 |  |  |
| Next review | 日期（YYYY-MM-DD） |  |  |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • current • review due • superseded 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

current

review due

superseded

⚖️ Compliance Obligations Evaluation (FRM-ENV-004)

| 名冊代碼 | legal_eval |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 14001 §9.1.2·45001 §9.1.2·R2 Core 4 |
| 類別 | K · ENVIRONMENTAL (ISO 14001) |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Evaluation date | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Evaluated by | 文字 | 必填 | 填本人姓名 — 您對本記錄具名負責。 |
| Legal / other requirement (statute, permit condition, R2 code) | 多行文字 |  |  |
| Applies to | 文字 |  |  |
| Compliance status | 單選 |  | 擇一選取： • compliant • minor gap — action plan • non-compliant — CAPA raised (FRM-QC-004) |
| Evidence reviewed | 多行文字 |  |  |
| Next evaluation due | 日期（YYYY-MM-DD） |  |  |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • evaluated • action open • closed 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

evaluated

action open

closed

21. L · SAFETY (ISO 45001)

⚠️ Hazard Identification & JHA (FRM-SAF-002)

| 名冊代碼 | hazard_ja |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 45001 §6.1.2·R2 Core 3 |
| 類別 | L · SAFETY (ISO 45001) |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Task / process step | 文字 | 必填 |  |
| Hazard | 單選 | 必填 | 擇一選取： • battery fire / thermal runaway • cuts / sharps • ergonomic / lifting • electrical shock • chemical / FM exposure • forklift / traffic • dust • noise • slips & trips • pinch / crush • other |
| Severity 1-5 | 數字 |  |  |
| Likelihood 1-5 | 數字 |  |  |
| Controls (hierarchy: eliminate → PPE) | 多行文字 |  |  |
| PPE required | 文字 |  |  |
| Residual risk acceptable | 單選 |  | 擇一選取： • yes • no — additional controls required |
| Next review / after change | 日期（YYYY-MM-DD） |  |  |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • current • review due • superseded 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

current

review due

superseded

🚨 Emergency Preparedness & Drill Log (FRM-SAF-009)

| 名冊代碼 | emergency_drills |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 14001 §8.2·45001 §8.2·R2 Core 3 |
| 類別 | L · SAFETY (ISO 45001) |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Date | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Scenario | 單選 | 必填 | 擇一選取： • fire evacuation • battery / FM fire • chemical spill (FRM-ENV-005) • medical emergency • earthquake • power failure • active threat |
| Kind | 單選 |  | 擇一選取： • drill • tabletop exercise • actual event |
| Participants (count / areas) | 文字 |  |  |
| Evacuation / response time | 文字 |  |  |
| Findings / weaknesses | 多行文字 |  |  |
| Improvement actions (CAPA ref) | 多行文字 |  |  |
| Emergency plan updated | 單選 |  | 擇一選取： • no change needed • updated • pending |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • completed • actions open • closed 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

completed

actions open

closed

🧤 PPE Issue & Inspection (FRM-SAF-003)

| 名冊代碼 | ppe_register |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 45001 §8.1 |
| 類別 | L · SAFETY (ISO 45001) |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Worker | 文字 | 必填 |  |
| Issue / inspection date | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| PPE items | 測試矩陣（PASS／FAIL／N/A） |  | 凡執行之項目每列均須作答： • safety glasses • gloves — cut resistant • gloves — chemical • steel-toe shoes • hi-vis vest • hearing protection • respirator / dust mask • face shield • ESD strap |
| Condition | 單選 |  | 擇一選取： • good • replaced • defective — removed from service |
| Worker trained in correct use | 單選 |  | 擇一選取： • yes • scheduled |
| Next inspection due | 日期（YYYY-MM-DD） |  |  |

👷 Contractor & Visitor EHS Control (FRM-SAF-010)

| 名冊代碼 | contractors |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 45001 §8.1.4 |
| 類別 | L · SAFETY (ISO 45001) |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contractor / visitor | 文字 | 必填 |  |
| Company | 文字 | 必填 |  |
| Date on site | 日期（YYYY-MM-DD） |  | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Host / escort | 文字 |  |  |
| Purpose of visit / work | 文字 |  |  |
| EHS induction given (hazards, exits, PPE, FM areas) | 單選 |  | 擇一選取： • yes • refused — entry denied |
| Contractor insurance / license verified | 單選 |  | 擇一選取： • yes • n/a — visitor • pending — hold |
| Work permit required (hot work, electrical, height) | 單選 |  | 擇一選取： • none • issued • denied |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • on site • departed • work completed • closed 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

on site

departed

work completed

closed

🗣️ Worker Consultation & Safety Committee (FRM-SAF-008)

| 名冊代碼 | safety_committee |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 45001 §5.4 |
| 類別 | L · SAFETY (ISO 45001) |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Meeting date | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Chair | 文字 | 必填 |  |
| Attendees (incl. worker representatives) | 多行文字 |  |  |
| Topics / worker concerns raised | 多行文字 |  |  |
| Decisions & consultation outcomes | 多行文字 |  |  |
| Actions (owner / due) | 多行文字 |  |  |
| Next meeting | 日期（YYYY-MM-DD） |  |  |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • minutes issued • actions open • closed 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

minutes issued

actions open

closed

🩺 Occupational Health Surveillance (FRM-SAF-011)

| 名冊代碼 | health_surv |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 45001 §9.1.1·§7.4 |
| 類別 | L · SAFETY (ISO 45001) |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Date | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Monitoring kind | 單選 | 必填 | 擇一選取： • noise dosimetry • airborne dust • lead / cadmium exposure • ergonomic assessment • lighting • medical surveillance / exam • other |
| Area / task | 文字 |  |  |
| Workers covered | 文字 |  |  |
| Measured result | 文字 |  |  |
| OEL / action limit | 文字 |  |  |
| Within limit | 單選 |  | 擇一選取： • yes • exceeded — CAPA raised • borderline — re-monitor |
| Workers notified of results (§7.4) | 單選 |  | 擇一選取： • yes • pending |
| Performed by (hygienist / provider) | 文字 |  | 填本人姓名 — 您對本記錄具名負責。 |
| Next monitoring due | 日期（YYYY-MM-DD） |  |  |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • completed • exceedance — action open • scheduled • closed 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

completed

exceedance — action open

scheduled

closed

22. N · MANAGEMENT SYSTEM (IMS)

🏛️ Management Review (FRM-IMS-001)

| 名冊代碼 | mgmt_review |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 9001·14001·45001 §9.3·R2 Core 1 |
| 類別 | N · MANAGEMENT SYSTEM (IMS) |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Review date | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Chaired by (top management) | 文字 | 必填 |  |
| Attendees | 多行文字 |  |  |
| Inputs reviewed | 測試矩陣（PASS／FAIL／N/A） |  | 凡執行之項目每列均須作答： • audit results • CAPA status • objectives & KPI performance • customer feedback • incident & near-miss trends • compliance evaluation • downstream due diligence • resource needs • risks & opportunities • previous review actions |
| Decisions & outputs (improvements, resources, changes) | 多行文字 |  |  |
| Actions assigned (owner / due) | 多行文字 |  |  |
| Next review due | 日期（YYYY-MM-DD） |  |  |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • minutes issued • actions open • closed 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

minutes issued

actions open

closed

🎯 Quality / EHS Objectives & KPI (FRM-IMS-002)

| 名冊代碼 | objectives |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 9001·14001·45001 §6.2 |
| 類別 | N · MANAGEMENT SYSTEM (IMS) |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Objective | 多行文字 | 必填 |  |
| System | 單選 | 必填 | 擇一選取： • quality (9001) • environmental (14001) • safety (45001) • R2 / data security |
| KPI / measure | 文字 |  |  |
| Target | 文字 |  |  |
| Current performance | 文字 |  |  |
| Owner | 文字 |  |  |
| Target date | 日期（YYYY-MM-DD） |  |  |
| Resources / plan | 多行文字 |  |  |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • on track • at risk • achieved • missed — CAPA raised 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

on track

at risk

achieved

missed — CAPA raised

🔧 Calibration & Equipment Maintenance (FRM-IMS-003)

| 名冊代碼 | calibration_r2 |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 9001 §7.1.5 |
| 類別 | N · MANAGEMENT SYSTEM (IMS) |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipment (floor scale, pallet scale, test rigs, forklift) | 文字 | 必填 |  |
| Asset / serial No. | 文字 | 必填 |  |
| Kind | 單選 |  | 擇一選取： • calibration — weighing (R2 mass balance) • calibration — test equipment • preventive maintenance • repair |
| Done | 日期（YYYY-MM-DD） |  | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| By (internal / vendor) | 文字 |  | 填本人姓名 — 您對本記錄具名負責。 |
| Result / certificate No. | 文字 |  |  |
| Within tolerance | 單選 |  | 擇一選取： • yes • no — quarantined & re-measured |
| Next due | 日期（YYYY-MM-DD） |  |  |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • current • due • overdue • out of service 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

current

due

overdue

out of service

⚖️ R2 Material Balance & Throughput (FRM-IMS-004)

| 名冊代碼 | material_balance |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | R2 Core 5 |
| 類別 | N · MANAGEMENT SYSTEM (IMS) |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Period (month / quarter) | 文字 | 必填 |  |
| Prepared | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Prepared by | 文字 |  | 填本人姓名 — 您對本記錄具名負責。 |
| Total inbound (kg) | 數字 |  |  |
| Reuse / resold (kg) | 數字 |  |  |
| To downstream recycling (kg) | 數字 |  |  |
| Focus materials shipped (kg) | 數字 |  |  |
| Disposal / landfill (kg) | 數字 |  |  |
| Balance on site (kg) | 數字 |  |  |
| Variance explanation (if streams do not reconcile) | 多行文字 |  |  |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • draft • reconciled • reviewed at management review 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

draft

reconciled

reviewed at management review

🛡️ Insurance & Closure Plan (FRM-IMS-005)

| 名冊代碼 | insurance |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | R2 Core 4 |
| 類別 | N · MANAGEMENT SYSTEM (IMS) |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | 單選 | 必填 | 擇一選取： • pollution liability insurance • general liability • workers compensation • closure plan & cost estimate • financial assurance instrument |
| Provider / instrument | 文字 | 必填 |  |
| Coverage / amount | 文字 |  |  |
| Expiry / review date | 日期（YYYY-MM-DD） |  |  |
| Verified by | 文字 |  |  |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • current • renewal due • lapsed — escalate 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

current

renewal due

lapsed — escalate

📣 Customer Complaint & Feedback (FRM-IMS-006)

| 名冊代碼 | complaints_fb |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 9001 §9.1.2·10.2 |
| 類別 | N · MANAGEMENT SYSTEM (IMS) |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Received | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Customer | 文字 | 必填 |  |
| Channel | 單選 |  | 擇一選取： • email • phone • marketplace review • on-site • other |
| Subject / order ref | 文字 |  |  |
| Complaint / feedback | 多行文字 |  |  |
| Classification | 單選 |  | 擇一選取： • product quality • data security concern • delivery • service • positive feedback |
| Containment & resolution | 多行文字 |  |  |
| CAPA raised (FRM-QC-004) | 單選 |  | 擇一選取： • no • yes — ref in action |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • open • investigating • resolved • closed 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

open

investigating

resolved

closed

🤝 Upstream Supplier Evaluation (FRM-IMS-007)

| 名冊代碼 | supplier_eval |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 9001 §8.4·R2 Core 5 |
| 類別 | N · MANAGEMENT SYSTEM (IMS) |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Supplier / source | 文字 | 必填 |  |
| Kind | 單選 | 必填 | 擇一選取： • equipment supplier • ITAD client • broker • municipal / collection • parts vendor • service provider |
| Evaluation criteria (quality, legality of supply, data handling, delivery) | 多行文字 |  |  |
| Score / rating | 文字 |  |  |
| Evaluated | 日期（YYYY-MM-DD） |  | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Evaluated by | 文字 |  | 填本人姓名 — 您對本記錄具名負責。 |
| Re-evaluation due | 日期（YYYY-MM-DD） |  |  |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • approved • conditional • suspended • removed 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

approved

conditional

suspended

removed

🔄 Management of Change (FRM-IMS-008)

| 名冊代碼 | moc |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 9001 §6.3·14001 §8.1·45001 §8.1.3 |
| 類別 | N · MANAGEMENT SYSTEM (IMS) |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Proposed | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Proposed by | 文字 | 必填 | 填本人姓名 — 您對本記錄具名負責。 |
| Change description (process, equipment, layout, chemical, staffing, downstream) | 多行文字 |  |  |
| Reason / driver | 文字 |  |  |
| Impact review | 測試矩陣（PASS／FAIL／N/A） |  | 凡執行之項目每列均須作答： • quality / product conformity • environmental aspects (FRM-ENV-001) • safety hazards — JHA update (FRM-SAF-002) • data security (Core 7) • permits / legal (FRM-ENV-004) • training needs • documents to update |
| Approved by (management) | 文字 |  |  |
| Implemented | 日期（YYYY-MM-DD） |  |  |
| Post-change verification (controls effective) | 單選 |  | 擇一選取： • pending • verified • issues — CAPA raised |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • proposed • approved • in progress • implemented • verified • rejected 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

proposed

approved

in progress

implemented

verified

rejected

📢 Internal & External Communication Log (FRM-IMS-009)

| 名冊代碼 | communications |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 9001·14001·45001 §7.4 |
| 類別 | N · MANAGEMENT SYSTEM (IMS) |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Date | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Direction | 單選 | 必填 | 擇一選取： • internal — all staff • internal — department • external — customer • external — regulator / agency • external — community / neighbor • external — downstream vendor |
| Topic | 單選 |  | 擇一選取： • policy / objectives • EHS alert / hazard • regulatory correspondence • environmental inquiry / complaint • audit notification • procedure change • emergency information • other |
| Summary | 多行文字 |  |  |
| Communicated by | 文字 |  | 填本人姓名 — 您對本記錄具名負責。 |
| Response / follow-up required | 單選 |  | 擇一選取： • none • yes — action logged |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • sent / posted • response pending • closed 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

sent / posted

response pending

closed

🎓 Competency & Authorization Matrix (FRM-IMS-010)

| 名冊代碼 | competency |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 9001·14001·45001 §7.2·R2 Core 7 |
| 類別 | N · MANAGEMENT SYSTEM (IMS) |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Person | 文字 | 必填 |  |
| Authorized role | 單選 | 必填 | 擇一選取： • data sanitization operator • sanitization verifier (independent) • focus material handler • forklift / MHE operator • final QC inspector • dismantling technician • secure area access • first aider • other |
| Training completed (method / SOP refs) | 多行文字 |  |  |
| Competency evaluated by | 文字 |  |  |
| Evaluation date | 日期（YYYY-MM-DD） |  |  |
| Supervised probation completed | 單選 |  | 擇一選取： • yes • in progress • n/a |
| Authorization expires | 日期（YYYY-MM-DD） |  |  |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • authorized • probation • expired — renewal due • revoked 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

authorized

probation

expired — renewal due

revoked

23. SALES

🧾 POS / Sales Register

| 名冊代碼 | pos_sales |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 9001 §8.2 |
| 類別 | SALES |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Date | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Receipt / Order # | 文字 | 必填 |  |
| Items sold | 多行文字 |  |  |
| Qty | 數字 |  |  |
| Total $ | 數字 |  |  |
| Payment | 單選 |  | 擇一選取： • cash • card • online • transfer • on account |
| Staff | 文字 |  |  |

🤝 Customer Directory (CRM)

| 名冊代碼 | customers |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 9001 §8.2.1 |
| 類別 | SALES |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Customer | 文字 | 必填 |  |
| Contact person | 文字 | 必填 |  |
| Phone | 文字 |  |  |
| Email | 文字 |  |  |
| Type | 單選 |  | 擇一選取： • retail • wholesale • corporate • VIP |
| Notes | 多行文字 |  |  |

📄 Invoicing (A/R)

| 名冊代碼 | invoices |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 9001 §8.2·7.5 |
| 類別 | SALES |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Invoice # | 文字 | 必填 |  |
| Customer | 文字 | 必填 |  |
| Invoice date | 日期（YYYY-MM-DD） |  | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Due date | 日期（YYYY-MM-DD） |  |  |
| Amount $ | 數字 |  |  |
| Tax $ | 數字 |  |  |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • draft • sent • partially paid • paid • overdue • void 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

draft

sent

partially paid

paid

overdue

void

🧮 Quotations / Estimates

| 名冊代碼 | quotes |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 9001 §8.2.3 |
| 類別 | SALES |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Quote # | 文字 | 必填 |  |
| Customer | 文字 | 必填 |  |
| Date | 日期（YYYY-MM-DD） |  | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Scope / items | 多行文字 |  |  |
| Amount $ | 數字 |  |  |
| Valid until | 日期（YYYY-MM-DD） |  |  |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • draft • sent • accepted • declined • expired 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

draft

sent

accepted

declined

expired

24. SUPPLY

📦 Inventory Management

| 名冊代碼 | inventory |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 9001 §8.5.4 |
| 類別 | SUPPLY |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| SKU / Code | 文字 | 必填 |  |
| Item | 文字 | 必填 |  |
| Category | 文字 |  |  |
| On hand | 數字 |  |  |
| Unit | 文字 |  |  |
| Reorder point | 數字 |  |  |
| Unit cost $ | 數字 |  |  |
| Sell price $ | 數字 |  |  |
| Location / Bin | 文字 |  | 由庫存地圖（🗺️ 地圖按鈕）選取。 |

🛒 Purchase Orders (A/P)

| 名冊代碼 | purchase_orders |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 9001 §8.4 |
| 類別 | SUPPLY |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| PO # | 文字 | 必填 |  |
| Supplier | 文字 | 必填 |  |
| Order date | 日期（YYYY-MM-DD） |  | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Items | 多行文字 |  |  |
| Amount $ | 數字 |  |  |
| Expected | 日期（YYYY-MM-DD） |  |  |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • draft • sent • confirmed • partially received • received • paid • cancelled 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

draft

sent

confirmed

partially received

received

paid

cancelled

25. HR

👷 Employee Enrollment (HR)

| 名冊代碼 | workers |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 9001·45001 §7.2 |
| 類別 | HR |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| — 🪪 Employee Identity — | 區段 |  |  |
| Legal full name | 文字 | 必填 |  |
| Date of birth | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 |  |
| Gender | 單選 |  | 擇一選取： • — • female • male • non-binary • prefer not to say |
| SSN / Tax ID (kept private) | 文字 |  |  |
| — 💼 Employment — | 區段 |  |  |
| Role / Position | 文字 |  |  |
| Management position | 單選 |  | 擇一選取： • no • yes |
| Hire date | 日期（YYYY-MM-DD） |  |  |
| Wage / Salary $ | 數字 |  |  |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • active • on leave • terminated 狀態須反映當下實況。 |
| — 🔐 Platform Access Credentials — | 區段 |  |  |
| Login username (platform account) | 文字 |  |  |
| Login password (min 8 chars) | 密碼 |  |  |
| — 📞 Contact Details — | 區段 |  |  |
| Phone | 文字 |  |  |
| Email | 文字 |  |  |
| Address | 文字 |  |  |
| Emergency contact | 文字 |  |  |

狀態生命週期

active

on leave

terminated

⏱️ Timesheets & Attendance

| 名冊代碼 | timesheets |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 45001 §7.2 |
| 類別 | HR |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Worker | 文字 | 必填 |  |
| Date | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Hours | 數字 |  |  |
| Overtime | 數字 |  |  |
| Shift | 單選 |  | 擇一選取： • morning • afternoon • evening • night • split |
| Note | 多行文字 |  |  |

🩹 Employee Injury Register

| 名冊代碼 | hr_injury |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 45001 §10.2 · OSHA 300 |
| 類別 | HR |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Employee | 文字 | 必填 |  |
| Incident date | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Classification | 單選 |  | 擇一選取： • near miss • first aid • medical treatment • restricted duty • lost time • fatality |
| Body part / injury | 文字 |  |  |
| Description of incident | 多行文字 |  |  |
| Days away / restricted | 數字 |  |  |
| Reported to authority | 單選 |  | 擇一選取： • n/a • yes • no |
| Corrective / preventive action | 多行文字 |  |  |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • open • investigating • action taken • closed 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

open

investigating

action taken

closed

⚖️ Employee Violation / Disciplinary Log

| 名冊代碼 | hr_violation |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 9001 §7.3·45001 §5.4 |
| 類別 | HR |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Employee | 文字 | 必填 |  |
| Date | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Category | 單選 |  | 擇一選取： • safety • policy • attendance • conduct • harassment • quality • other |
| Description | 多行文字 |  |  |
| Disciplinary action | 單選 |  | 擇一選取： • coaching • verbal warning • written warning • final warning • suspension • termination |
| Issued by | 文字 |  |  |
| Employee acknowledged | 單選 |  | 擇一選取： • pending • yes • refused |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • open • under review • closed 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

open

under review

closed

🚪 Employee Quit / Separation Register

| 名冊代碼 | hr_separation |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 9001 §7.2·7.5 |
| 類別 | HR |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Employee | 文字 | 必填 |  |
| Last working day | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Separation type | 單選 |  | 擇一選取： • resignation with notice • quit without notice • termination • layoff • retirement • end of contract |
| Reason / notes | 多行文字 |  |  |
| Company assets returned | 單選 |  | 擇一選取： • pending • yes • partial • n/a |
| Final pay settled | 單選 |  | 擇一選取： • pending • yes |
| Exit interview summary | 多行文字 |  |  |
| Eligible for rehire | 單選 |  | 擇一選取： • yes • no • case by case |

26. FINANCE

🧾 Chart of Accounts (GAAP)

| 名冊代碼 | coa |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 9001 §7.5 |
| 類別 | FINANCE |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Account # | 文字 | 必填 |  |
| Account name | 文字 | 必填 |  |
| Type | 單選 |  | 擇一選取： • Asset • Contra-Asset • Liability • Equity • Revenue • COGS • Operating Expense • Other Income • Other Expense |
| Normal balance | 單選 |  | 擇一選取： • debit • credit |
| Active | 單選 |  | 擇一選取： • yes • no |
| Description | 多行文字 |  |  |

📚 General Ledger (Double-Entry)

| 名冊代碼 | ledger |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 9001 §7.5 |
| 類別 | FINANCE |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Date | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Journal entry # | 文字 | 必填 |  |
| Account | 單選 |  | 擇一選取： • 1000 · Cash & Cash Equivalents • 1100 · Accounts Receivable • 1200 · Inventory • 1500 · Fixed Assets — Equipment • 1510 · Accumulated Depreciation • 2000 · Accounts Payable • 2100 · Payroll Liabilities • 2200 · Sales Tax Payable • 2500 · Loans Payable • 3000 · Owner's Equity • 3900 · Retained Earnings • 4000 · Sales Revenue • 4900 · Returns & Allowances • 5000 · Cost of Goods Sold • 6000 · Payroll Expense • 6100 · Rent & Occupancy • 6200 · Utilities • 6300 · Insurance Expense • 6400 · Marketing & Advertising • 6500 · Office & Supplies • 6600 · Repairs & Maintenance • 6700 · Professional Fees • 6800 · Depreciation Expense • 7000 · Other Income • 8000 · Other Expense • 1210 · Raw Material Inventory • 1220 · Refurbished Goods Inventory • 4100 · Refurbished Sales • 4110 · Scrap / Commodity Sales • 4120 · Data Destruction Service Revenue • 5100 · Material Acquisition Cost • 5110 · Data Sanitising Vendor Cost • 6210 · Environmental Compliance Fees • 6220 · Hazmat Disposal |
| Type | 單選 |  | 擇一選取： • income • expense • asset • liability • equity |
| Debit $ | 數字 |  |  |
| Credit $ | 數字 |  |  |
| Memo / supporting document ref | 多行文字 |  |  |

💸 Expense Tracking

| 名冊代碼 | expenses |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 9001 §7.5 |
| 類別 | FINANCE |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Date | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Category | 單選 | 必填 | 擇一選取： • rent • utilities • payroll • supplies • marketing • insurance • maintenance • fuel • other |
| Vendor | 文字 |  |  |
| Amount $ | 數字 |  |  |
| Payment | 單選 |  | 擇一選取： • cash • card • transfer • check |
| Note | 多行文字 |  |  |

27. COMPLIANCE

🛡️ CAPA — Corrective & Preventive Actions

| 名冊代碼 | capa |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 9001 §10.2 |
| 類別 | COMPLIANCE |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Raised | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Source | 單選 | 必填 | 擇一選取： • audit • complaint • incident • inspection • management review |
| Nonconformity | 多行文字 |  |  |
| Root cause | 多行文字 |  |  |
| Action | 多行文字 |  |  |
| Owner | 文字 |  |  |
| Due | 日期（YYYY-MM-DD） |  |  |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • open • in progress • verify effectiveness • closed 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

open

in progress

verify effectiveness

closed

🛡️ Internal Audit Programme

| 名冊代碼 | audits |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 9001 §9.2 |
| 類別 | COMPLIANCE |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Area / process | 文字 | 必填 |  |
| Audit date | 日期（YYYY-MM-DD） | 必填 | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Auditor | 文字 |  |  |
| Findings | 多行文字 |  |  |
| # Nonconformities | 數字 |  |  |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • planned • done • report issued • closed 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

planned

done

report issued

closed

🛡️ Risk & Opportunity Register

| 名冊代碼 | risks |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 9001 §6.1·45001 §6.1 |
| 類別 | COMPLIANCE |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Risk / opportunity | 多行文字 | 必填 |  |
| Type | 單選 | 必填 | 擇一選取： • quality • environment • safety • information • business |
| Likelihood 1-5 | 數字 |  |  |
| Impact 1-5 | 數字 |  |  |
| Mitigation | 多行文字 |  |  |
| Owner | 文字 |  |  |

🛡️ Competence & Training Matrix

| 名冊代碼 | training |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 9001 §7.2·45001 §7.2 |
| 類別 | COMPLIANCE |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Person | 文字 | 必填 |  |
| Training / competence | 文字 | 必填 |  |
| Completed | 日期（YYYY-MM-DD） |  | 填實際事件發生日期，而非打字日期。 |
| Re-certification due | 日期（YYYY-MM-DD） |  |  |
| Status | 單選 |  | 擇一選取： • current • due • overdue 狀態須反映當下實況。 |

狀態生命週期

current

due

overdue

🛡️ Controlled Document Register

| 名冊代碼 | docs_control |
| --- | --- |
| ISO / R2 依據 | 9001 §7.5 |
| 類別 | COMPLIANCE |

欄位說明

| 欄位 | 型別 | 必填 | 說明／選項 |
| --- | --- | --- | --- |
| Document | 文字 | 必填 |  |
| Version | 文字 | 必填 |  |
| Owner | 文字 |  |  |
| Approved | 日期（YYYY-MM-DD） |  |  |
| Next review | 日期（YYYY-MM-DD） |  |  |

28. 疑難排解與呈報

| 狀況 | 處理方式 |
| --- | --- |
| 無法登入 | 檢查大寫鍵；連續 3 次失敗請洽 HR — 嚴禁借用他人帳號。 |
| 工作區空白／公司錯誤 | 登出再登入一次；若仍異常代表帳號綁定需修正 — 請洽管理員，期間切勿輸入任何記錄。 |
| 出現「需要授權」畫面 | 通知管理員；僅管理員可綁定授權金鑰。 |
| 送出時攝影機錯誤 | 清潔／移除遮蔽並允許瀏覽器權限後重試；仍異常請換站作業並回報該終端。 |
| 表單無法送出 | 有必填（*）欄位未填 — 游標會自動跳至該欄。 |
| 更新後畫面異常 | 按一次 Ctrl+F5。 |
| 送出內容有誤 | 使用 ✎ 修訂並註明原因。嚴禁以刪除隱匿錯誤。 |

呈報路徑：班別主管 → 營運經理 → 品質經理（記錄／符合性）→ IT 管理員（系統）。安全事項依 OP-008 直接呈報環安衛協調員。

29. 訓練與確認

每位員工須先完成其崗位名冊之指導訓練（記錄於 FRM-HR-001，評估於 FRM-HR-002）並簽署確認書（FRM-HR-005），方可獨立作業。本手冊每次改版均須重新訓練。

30. 版次記錄

| 版次 | 日期 | 撰寫 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 2026-08-17 | 品質／營運管理部 | 繁體中文初版 — 依平台即時綱要記載 62 個名冊，含 SOP 流程圖（第 4 章）與 SOP 依據文件對照（第 5 章）。與英文版 OPS-MAN-001 Rev B 同步發行。 |

本手冊由平台即時名冊綱要產生 — 營運套件變更後須重新產生並重新發行。電子版為管制版本。